- 产品展示

- 灰色双旋钮

- 灰色单旋钮

- 这里放图

- 产品参数

- 连接⽅式 : USB、蓝⽛(⽆线款)、2.4G(⽆线款)

- 输⼊电压 : 5V

- ⼯作电流 : 约4-6mA

- 休眠电流 : 约2uA(⽆线款)

- 休眠唤醒时间 : 1-2秒左右(⽆线款)

- 电池容量 : 200-400mAh(单旋钮/双旋钮)

- 氛围灯 : RGB(七彩灯)

- ⽀持系统 : windows、Android、mac os、 ios

- 3、旋钮功能

- 左旋转、右旋转、按压、按压左旋转、按压右旋转【单旋钮】

- 左旋转、右旋转、按压、按压左旋转、按压右旋转、底部旋钮左旋、底部旋钮右旋【双旋钮】

- 快速开始

- 软件下载地址：https://energy-fort.myshoplaza.com/blog/keyboard-software?st=

- 插线连接设备

- 1连接状态显示区           取消设置：清触当前按键预设的功能

- 2键位按键选择区           取消全部：清楚当前全部预设的功能

- 3字符功能选择             查看设置：读取当前已有功能设置

- 4选中功能显示区           保存设置：保存修改后的设置

- 5操作区

- 自定义功能

- 1.先打开定义功能的上位机软件。

- 2.将⾃定义旋钮⽤usb线连接电脑，连接状态显示“设备已连接”。

- 3.⿏标点击，键盘按键选择区的按键(此按键对应实物键盘上按键)。例如点击第⼀个按键，表示选中键盘的按键1。

- 4.点击设置字符，选择区中⾃⼰要设置的字符。例如点击字⺟“A”。

- 5.点击“保存设置”，软件提示保存成功。表示数据已经保存。 此时“按键1”就是字符“A”的功能。

- 注:定义组合键，⾸先点击“按键”，然后点击左侧“Crtl Shift Alt ”的ctrl+，再点击基础按键的 “c”，最后点击保存设置。此时“按键”的功能就是复制。

- 灯光介绍

- 灯光模式：0 — 5、6种灯光模式。

- 模式0：关闭灯光。模式1：灯光顺时针⾏⾛。 模式2：灯光逆时针⾏⾛。模式3：交替更换灯光。

- 模式4: 跳跃模式。 模式5：闪烁模式。

- 灯光设置

- ⾸先切换到RGB LED⻚⾯进⾏设置灯光。

- ⿏标点击“LED模式1”按钮，然后点击保存设置，保存成功即可。

- 注意:蓝⽛/2.4G模式灯光续航时间会大幅度减少，日常更建议在有线模式下开启灯光使用。

- 无线连接设置

- 1、设置时需要连线设置，设置后可以无线使用。

- 2、蓝牙连接方法:底部开关打开，左关(off)右开（on）。打开后搜索【MINI KEYBOARD】。点击连接

- 3、2.4g连接方式，底部开关打开，左关右开然后直接插入USB 2.4g接收器到电脑，大概10秒会自动链接。

- 注意:仅支持一种连接方式，如果2.4g连接后蓝牙会自动关闭，同理蓝牙连接后，2.4g会自动关闭。

- 注意事项

- 1.定义按键功能时，必须⽤数据线将键盘和电脑连接在⼀起。

- 2.⾸次连接，适配重启连接默认5秒绿灯显示。

- 3.键盘设置为连续输出字符串的时候，最多设置18个字符。

- 4.键盘设置为延时输出时，最⼤延时时间为1分钟。

- 5.请勿使用超过5V的电源接⼊。

- 6.⽆线款⾃定义，在没有连接设备的情况下，3分钟⽆操作，会进⼊休眠模式，按任意按键唤醒。

- 7.请勿擅⾃拆机撕毁易碎标签，如有故障请及时联系经销商 或者售后技术部⻔。

- 8.收到产品后按说明书操作，若有任何问题请及时联系我们以便获得技术⽀持。

- 常见问题

- 1⾃定义软件⽆法连接设备

- 检查usb数据线是否有连接。如果数据线有连接，但是软件没有显示连接成功，请更换数据或者电脑接口试试。

- 2操作旋钮没有反应

- 有线款请检查数据线是否插好，或者更换电脑接⼝再尝试。蓝⽛款请检查键盘是否处于⼯作状态，电脑是否有连接上。2.4G版本检查接收器是否有插好。

- 3连接不了蓝⽛或者2.4G

- 请检查是否处于通电状态，确认电池是否有电，开关是否打开，充电半⼩时后，再进⾏连接。确认是否已经被其他设备连接上，当前设备就⽆法检测到。

- 4续航多久

- 无线模式(不开灯光)续航约一周左右，按每天8小时计算;开启RGB灯光使用，续航约3-4个小时左右。*以上为实验室测试数据，具体以实际使用情况为准

操作步骤